JJ-IS40BXPA蓝牙网关

产品规格书用户手册

目录

1. 版权与声明	3

2. 产品硬件规格 (Hardware Specifications)	3

2.1 产品概述	3

2.2 核心技术参数	3

2.3 产品外观	4

3. 系统软件介绍 (ACServer)	4

3.1 软件简介	4

3.2 主要功能	4

4.部署与配置指南 (Deployment Guide)	5

4.1 硬件连接与入网	5

4.2 ACServer 服务启动	5

4.3 关键步骤：系统参数配置	6

4.4 数据推送	6

1. 版权与声明

- 版权所有：，保留所有权利。

- 保密声明： 本文档包含的信息属于保密信息，仅供指定接收人使用，不得泄露给第三方。

- 免责声明： 本文档不作任何明示或暗示的陈述或保证，不对特定目的的适销性及适用性承担责任。

2. 产品硬件规格 (Hardware Specifications)

2.1 产品概述

JJ-IS40BXPA 是一款基于蓝牙 5.1 标准的高性能 AOA（Angle of Arrival，到达角）室内吸顶网关。该设备采用板载阵列天线技术，专为高精度室内定位场景设计，在无遮挡环境下可实现 0.5 米以内的定位精度。网关内置双核 ARM M4F 处理器，支持 POE 与 DC 双供电模式，适用于智慧医疗、智能仓储及人员资产追踪等场景。

2.2 核心技术参数

2.2.1 处理器与存储

- 主控 MCU： 双核 ARM M4F @ 64MHz

- Flash： 1MB + 512KB

- RAM： 256KB + 128KB

2.2.2 射频与定位性能

- 蓝牙协议： Bluetooth 5.1 / 4.2 (支持向下兼容)

- 工作频率： 2.4GHz

- 发射功率： 10dBm

- 接收灵敏度： > -95dBm

- 定位精度： < 0.5m (无遮挡环境)

- 覆盖范围： 半径约为安装高度的 1.5 倍

- 天线类型： 板载阵列天线

2.2.3 电气与接口

- 供电方式： POE 供电 或 DC 5V/1A

- 额定功率： 3W

- 网络接口： LAN 口 (10M/100M 自适应)

- 网络协议： UDP, DHCP/Static IP

2.2.4 物理与环境参数

- 产品尺寸： 230 × 230 × 40 mm

- 重量： 500g

- 外壳材质： ABS

- 工作温度： -20℃ ~ 60℃

- 工作湿度： 0% ~ 95% (无凝露)

2.3 产品外观

3. 系统软件介绍 (ACServer)

3.1 软件简介

ACServer 是本系统核心的定位引擎软件，支持 Windows (Win7及以上) 和 Linux 各版本操作系统。它负责管理 AOA 网关、解析原始角度数据（方位角和俯仰角）、计算目标位置，并通过标准接口将数据推送给上层应用平台。

3.2 主要功能

- 网关设备管理： 支持网关在线配置、参数读取、状态监控（在线/离线通知）、数据流量统计。

- 节点实时监控： 查看定位标签的电量、在线状态及实时位置。

- 定位算法引擎： 接收网关上传的原始数据，进行算法优化，输出最终坐标。

- 多协议数据推送： 支持 Socket (TCP/UDP), WebSocket, MQTT, HTTP 等方式主动推送数据。

4.部署与配置指南 (Deployment Guide)

4.1 硬件连接与入网

- 电源接入：

  - POE 方式： 将网线接入支持 POE 的交换机，另一端插入网关即可。

  - DC 方式： 接入 5V/1A 电源适配器，再插入网线。

- IP 地址配置：

  - 网关出厂默认为 动态 IP (DHCP)。若局域网支持 DHCP，网关上电后即可自动工作。

  - 若需配置静态 IP，请使用微信小程序搜索 “智能蓝牙网关工具”（需开启手机蓝牙权限）。

  - 配置要点： 确保网关 IP 与运行 ACServer 的电脑在同一网段。若在同一局域网内测试，网关的“指向地址”可保留为 0.0.0.0（广播模式），ACServer 将自动发现设备。若跨网段或连接云服务器，需将“指向地址”修改为服务器的外网 IP。

4.2 ACServer 服务启动

- Windows 环境： 关闭防火墙，双击运行 start.bat。

- Linux 环境：

  - 前台运行：./acserver -v=7 -alsologtostderr

  - 后台运行：nohup ./acserver -v=7 -alsologtostderr &

- 管理后台登录：

  - 浏览器访问：http://[服务器IP]:8888/v/user/login.html

  - 默认账户：admin，密码：123

4.3 关键步骤：系统参数配置

重要： 首次登录后，必须进行以下配置以确保系统正常通信。

- 进入 “系统参数配置” 页面。

- 将 “本机 IP” 修改为当前运行 ACServer 的电脑/服务器的实际 IP 地址。

- 根据网络环境选择 “ACServer 网络类型”（局域网或外网）。

- 保存后，必须重启 ACServer 程序（关闭再重新打开）使配置生效。

4.4 数据推送

AOA标签数据推送：

{
    "Gateway":"10000060",
    "NodeId":"00000000",

"Group":"group1",
    "SystemId":"10990145",
    "Type":"AOA_data",
    "conx":-0.8987940462991669,
    "ka":206,
    "ke":42,
    "mac":"19,00,00,00,60,C2",
    "rssi":8,
    "siny":-0.43837114678907746,
    "tanh":0.9004040442978399,
    "x":-0.5547684731158157,
    "y":-0.27453919672639904
}

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Gateway | String | AOA网关的ID，该数据由哪个网关上传 |
| NodeId | String | 目前无效由Mac 代替 |
| SystemId | String | Acserver的ID，如果有多个Acserver部署，该ID标识由哪个Acserver上传 |
| Type | String | 消息类型，该字段固定 |
| mac | String | 标签的唯一标识 |
| rssi | Int | 标签的信号强度 |
| Ka | Int | AOA方位角度的原始值。 |
| ke | Int | AOA俯仰角的原始值。 |
| conx | Float | 单位1米处计算的方位X原始值 |
| siny | Float | 单位1米处计算的方位Y原始值 |
| tanh | Float | 高度1米处计算距离网关的距离 |
| x | Float | 最终计算的坐标X |
| Y | Float | 最终计算的坐标Y |